公私場所固定污染源設備元件抽測原則及揮發性有機物排放量重新計算規定

- 主管機關執行公私場所固定污染源之設備元件抽測個數原則如下：

- 應以中央主管機關公告之檢測方法執行設備元件之洩漏濃度檢測作業。

- 設備元件抽測數量決定之依據如下：

  - 計算濃度區間設備元件洩漏率，可以製程單一流體流經某類設備元件計算或各類設備元件合併計算，計算公式如下：

設備元件數量：最近四季統計之該製程之平均設備元件數量

洩漏元件數量：最近四季統計之該製程之大於某洩漏濃度平均元件數量

註：某洩漏濃度可依公私場所申報情形，以5ppm、1000ppm、10,000ppm作為計量依據

  - 設備元件抽測數量依據前述計算濃度區間設備元件洩漏率後，查本附表三、公私場所固定污染源單一廠或製程之設備元件抽測數量及判斷申報內容相符或申報內容不符之設備元件數量決定表決定之。

  - 主管機關執行抽測作業，倘抽測之設備元件含依揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第三十二條第二款規定標示標籤者，仍需執行抽測作業。

  - 主管機關執行抽測作業，應於連續五個工作天內完成，但因天候因素影響不在此限。

- 主管機關抽測結果與公私場所固定污染源申報結果之符合度判定原則應以設備元件洩漏抽樣檢測結果之洩漏元件數量，與查表結果進行比較；倘抽樣檢測洩漏元件數量大於或等於查表結果，則判定為申報內容不符，倘抽樣檢測洩漏元件數量小於查表結果，則判定為申報內容相符。

倘經判定公私場所固定污染源申報內容不符者，主管機關得依下列公式重新計算各季空氣污染物之排放量：

製程單一流體流經某類設備元件之各洩漏濃度區間排放量(公斤)= 製程單一流體流經某類設備元件總數各洩漏濃度區間之設備元件抽測數量單一流體流經某類設備元件之抽測總數量 公告排放係數季操作時數

- 公私場所固定污染源單一廠或製程之設備元件抽測數量及判斷申報內容相符或申報內容不符之設備元件數量決定表：

| 總元件數量 | 濃度區間設備元件洩漏率= (洩漏元件數量/設備元件數量) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.000~ 0.005 | 0.006~ 0.010 | 0.011~ 0.015 | 0.016~ 0.020 | 0.021~ 0.025 | 0.026~ 0.030 | 0.031~ 0.035 | 0.036~ 0.040 | 0.041~ 0.045 | 0.046~ 0.050 | 0.051~ 0.055 |
| 0~100 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 | 全測 0 |
| 101~150 | 87 2 | 101 3 | 110 4 | 110 4 | 116 5 | 120 6 | 124 7 | 124 7 | 127 8 | 129 9 | 131 10 |
| 151~300 | 139 3 | 159 4 | 165 5 | 173 6 | 193 8 | 200 9 | 213 11 | 218 12 | 226 14 | 233 16 | 236 17 |
| 301~400 | 152 3 | 167 4 | 183 6 | 204 7 | 228 9 | 265 12 | 278 14 | 284 15 | 290 17 | 296 20 | 305 21 |
| 401~500 | 155 3 | 172 4 | 201 6 | 234 8 | 250 10 | 278 12 | 280 14 | 295 16 | 300 18 | 312 20 | 328 23 |
| 501~600 | 158 3 | 207 5 | 220 7 | 263 9 | 281 11 | 295 13 | 343 17 | 349 19 | 354 21 | 359 23 | 362 25 |
| 601~700 | 159 3 | 211 5 | 238 7 | 266 9 | 303 12 | 319 14 | 343 17 | 353 19 | 370 22 | 391 25 | 402 28 |
| 701~800 | 161 3 | 223 5 | 253 7 | 268 9 | 310 12 | 362 16 | 386 19 | 389 21 | 392 23 | 408 26 | 422 29 |
| 801~900 | 162 3 | 234 6 | 272 8 | 297 10 | 331 13 | 385 17 | 385 19 | 392 21 | 422 25 | 439 28 | 462 32 |
| 901~1,000 | 163 3 | 245 6 | 278 8 | 298 10 | 337 13 | 387 17 | 391 19 | 411 22 | 443 26 | 456 29 | 481 33 |
| 1,001~1,500 | 165 3 | 254 6 | 280 8 | 330 11 | 386 15 | 414 18 | 451 22 | 486 26 | 526 31 | 551 35 | 567 39 |
| 1,501~2,000 | 167 3 | 256 6 | 316 9 | 359 12 | 392 15 | 460 20 | 495 24 | 525 28 | 565 33 | 599 38 | 629 43 |
| 2,001~2,500 | 214 4 | 258 6 | 316 9 | 361 12 | 416 16 | 462 20 | 515 25 | 562 30 | 598 35 | 613 39 | 671 46 |
| 2,501~3,000 | 216 4 | 258 6 | 316 9 | 390 13 | 443 17 | 485 21 | 557 27 | 581 31 | 634 37 | 660 42 | 703 48 |
| 3,001~6,000 | 218 4 | 260 6 | 320 9 | 393 13 | 471 18 | 532 23 | 600 29 | 639 34 | 704 41 | 742 47 | 806 55 |
| 6,001~10,000 | 219 4 | 261 6 | 354 10 | 422 14 | 472 18 | 555 24 | 622 30 | 676 36 | 738 43 | 790 50 | 850 58 |
| 10,001~25,000 | 219 4 | 262 6 | 355 10 | 423 14 | 498 19 | 557 24 | 643 31 | 696 37 | 773 45 | 823 52 | 894 61 |
| 25,001~100,000 | 220 4 | 262 6 | 356 10 | 424 14 | 499 19 | 579 25 | 644 31 | 715 38 | 790 46 | 854 54 | 924 63 |
| 100,001~250,000 | 220 4 | 301 7 | 356 10 | 424 14 | 499 19 | 579 25 | 644 31 | 715 38 | 791 46 | 855 54 | 924 63 |
| - 本表抽樣數值，建立於超幾何分配狀況下，α=0.05，β=0.20 - α(型I誤差的機率)：係指公私場所固定污染源宣稱洩漏率為正確的，但依據判斷準則被判定為錯誤的機率。 - β(型II誤差的機率)：係指公私場所固定污染源宣稱洩漏率為錯誤的，但依據判斷準則被判定為正確的機率。 - 虛無假設：表示公私場所固定污染源宣稱其設備元件洩漏率為正確。 - 對立假設：表示洩漏率大於或等於公私場所固定污染源宣稱其設備元件洩漏率加上2%的誤差。 - 表格上方數字為判定設備元件抽測數量；下方數字代表設備元件洩漏個數上限。 - 倘洩漏元件比例及總元件數量大於設定之邊界值，應以邊界值之規定辦理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |